- ZB N78 001-86 工业X射线探伤机主参数系列

ZBN78001-86 工业X射线探伤机主参数系列

国家机械工业委员会批准   1987-10-01实施

本标准适用于工业X射线探伤机(以下简称X射线机)的额定管电压和额定管电流主参数系列.

1.X射线机分为携带、固定(包括移动式)两种形式.

2.X射线机主参数:

2.1  携带式X射线机主参数应符合表1的规定.

表1

──────────────────────────────────

主参数系列                                    备注

──────────────────────────────────

额定管电压(KV)  100,125,160,200,250,320,400  R10'(100...400)优先数系列

──────────────────────────

150,220,300               老产品保留数,新产品不许采用

──────────────────────────────────

额定管电流(MA)   3,4,5,6,8,10                 R10"(3...10)优先数系列

──────────────────────────

7                        老产品保留数,新产品不许采用

──────────────────────────────────

2.2  固定式(移动式)X射线机主参数应符合表2规定.

表2

──────────────────────────────────

主参数系列 &